1060411_小會議室

智慧製造  2年3000萬  政府補助1500萬  雲分600-1000萬

亮點 架構 經費 角色

↘(1) 分流技術：提高水再利用

(2) 即時監控：即時穩定染色過程，提高染色成功率

上綸[染整廠]+流亞[SPC]+亞磯[染機]

Optilab[連續式殘液色光分析]

前退漿 -> 染色 -> 固色 -> 中和…

人事費  材料費  設備使用費+維護費  委託研究費[收入]

1060425_主任室

- 先決定投甚麼計畫？

有甚麼創新點？

根據題目決定架構

- 四大主軸：水[亞磯] 設備 能源 品質[lab]

- 角色：技術歸屬？[ttri or 廠商]

1060427 上綸[棟葉我陳]

目的：預測預防為主，避免再發生

重點項目：自動排缸 Optilab 整理機能智慧調控

ERP啟動設備[工單]

染色：黑->白[深->淺]，若白->黑[要清缸 漂缸]

自動排缸：每缸每天固定4缸，共26缸，不追加，對色率83%

需參考染物 染劑 色彩學…

插單：優先權[開卡日]

瑕疵辨識：連續影像 彩色辨別 告知哪位置有瑕疵[不需知何種瑕疵]

RFID：布車 入出庫 庫存位置 布分流+生產履歷[未來]

追加：染色重現性差導致修色及重染的過程

盤頭：纏繞紗線的圓柱體

Poly：聚酯纖維	OP：彈性纖維

1060601

上綸交期：12天[打色3天]

流亞SPC => 秤料系統

- 溶解系統

- 染缸+精煉

第二階段：自動排缸與定型機排程相互關聯

未來：訂出各工段SOP，誤差太大時：1.馬上檢查 2.特別品檢

第五條：付款方式

是否可分成兩期130/70[一次200，70無法說服老闆]

自動排缸

1. 硬體架構[現有or新購？]

2. 讀取ERP的table -> 演算法演算 -> 寫入ERP的table

定型機排程+插單[目前4台]

目標：材質+長度 ==得知==> 定型時間

速度 幅寬 碼重 緯密[緯紗密度]

平織：Poly[聚脂纖維 染料昇華汙染]  Nylon[溫度太高會脆化]

Poly染色[淑慧]

浴比差很大時[10 20 30 40]，一次得色

浴比小：織物多  浴比大：織物少

6.7月定型Sensor安裝[烘箱內先]

定型調控 => 鏈條流暢度？

張力控制[蘇博？]

染色分流[上綸 亞磯 流亞]

回覆進度給陳副總

1060608 雲分[棟]

布種：TOP[150D] 聚酯		色系：淺灰 翠藍 丈青

缸數：12[現場量化]

浴比：20  30  40

績效：20萬

上綸提供：製程 染料 助劑 布 標準樣

產生：總表 建議

100KG缸=>水1000~3000L

需要布520KG

布		水

80		1600	1:20

53.3		1600	1:30

40		1600	1:40

1060623		可交給我染，從染中學

1060818

胚布與成布貼RFID標籤

機台設置Reader(台車與工單不符合就error)

定型回控部分採分段進行

定型機排程須考量材質+顏色[吸附]

廠商需求(定型機排程)

溫度140↓為特殊單，時間不超過4HR

2台用於OP前定

60%自動排程/40%手動

每天整理碼數13萬碼

染缸排程演算法

N001	N：Nylon  001：白色

T9XX	9XX：黑色(2%↑)

每天固定白缸*1(13號, 9號:都可以接耐隆)，黑缸*2(10, 19, 7三個為黑色缸)

工單及染缸都經過分類/分群，再來排缸

事情經過

吳董2016 TITAS在紡織所攤位看到喜歡的功能紗，向所內同仁購買遭拒絕，詢問紗廠名稱也被拒絕，生氣當下就把該同仁名片丟棄[無法追查]

解決方法

陳副總建議所內列出所有功能紗，介紹給吳董聽

1060824

D：染色								H：一般還原洗[低溫]=清缸[高溫] 精練

| 一般 | 萊克 [需要水量多 產值高] | 一般 | 萊克 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | D201 | H01 | H201 |
| D02 | D202 | H02 | H202 |
| D03 |  |  |  |
| D05 |  |  |  |
| ︱ |  |  |  |
| D26 |  |  |  |
| D32 |  |  |  |

上綸布較輕 低丹尼 較長

材質接缸規格：濃度(pi_gty[g] => t_gty[kg])，汙染

算比例

01				02				03					04

染色[0601-0825]	還原洗漂缸精練	配方領料[0601-0630]	[0701-0825]

| 缸容(KG) | 機台 | 投胚量(80%) | 碼長(Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2，16，17，18 | 16 | 80 |
| 100 | 14，32 | 80 | 500 |
| 150 | 3，8，25 | 120 | 500 |
| 200 | 24 | 160 | 500 |
| 300 | 20，21，22，23 | 240 | 1600 |
| 500 | 1，5，6，10(黑)，11，12，13(白)，15，19(黑)，26 | 400 | 3200 |
| 1000 | 7(黑)，9(白) | 800 | 6400 |

染助劑命名規則[從染助劑回推材質]

| 第一碼 | 名稱 | 後3碼 | 名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | Poly | 001 | 白 |
| N | Nylon | 100 | 黃 |
| AD | 分散鹽基 | 200 | 紅 |
| CD | 鹽基 | 300 | 藍 |
|  |  | 400 | Violet[紫] |
| A | 助劑 | 500 | Green綠 |
| G | 忽略 | 600 | Brown棕 |
|  |  | 900 | Black 黑 |
| SA | 忽略 |  |  |
| ST | 染料 |  |  |
| SN | 染料 |  |  |
| C | 棉 |  |  |

T

T => T+N

N

定型機回控項目

目前：布速 烘室濕度

未來：風量 轉速 幅寬 張力 縮拉瑪 => 另外簽約[硬+軟體]